# ДУМА КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА

##### РЕШЕНИЕ

25.01.2018                                    с. Кривошеино                                                  № 180

##### Томской области

Об утверждении нормативов градостроительного

проектирования муниципального образования Кривошеинский район

Рассмотрев  план работы  Думы Кривош

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Кривошеинский район,

Дума Кривошеинского района РЕШИЛА:

1. Утвердить нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Кривошеинский район согласно приложению к настоящему решению.

2.   Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования  Кривошеинский район в сети «Интернет» и опубликованию в газете «Районные вести».

3.   Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы

Кривошеинского района	В.В.Нестеров

Глава Кривошеинского района	С.А.Тайлашев

Приложение

к Решению Думы

Кривошеинского района

от 25.01.2018  № 180

- Нормативы градостроительного проектирования

- муниципального образования Кривошеинский район

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Кривошеинский район (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям: электроснабжения; газоснабжения; автомобильных дорог местного значения; физической культуры и массового спорта; образования; здравоохранения; утилизации и переработки бытовых отходов и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района на основании Схемы территориального планирования муниципального образования Кривошеинский район, утвержденной решением Думы Кривошеинского района от 26.12.2013 № 326 (далее - Схемы территориального планирования).

  - Нормативы решают следующие основные задачи:

1) установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке Схемы территориального планирования, документации по планировке территории, а также внесение в них изменений;

2) создание условий для планирования размещения объектов, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека, в том числе,  объектов социального и коммунально-бытового назначения, инженерной и транспортной инфраструктур;

3) обеспечения доступности объектов социального и коммунально-бытового назначения для населения.

4) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия её решений целям повышения качества жизни населения.

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИХ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

### 2.1.  Объекты, относящиеся к области электроснабжения.

2.1.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельное электропотребление (коэффициент энерговооруженности населения), в том числе: | кВт/чел. | 0,43 | Схема территориального планирования | Материалы по обоснованию проекта. Часть 9, Раздел 9.1 |
|  | населенные пункты с численностью более 3 тыс.чел. |  |  |  |  |
|  | населенные пункты с численностью менее 3 тыс.чел. |  | 0,31 |  |  |
| 2 | Удельный расход электроэнергии ЖКС в том числе: | кВт.час/ чел.в год | 2315 |  |  |
|  | населенные пункты с численностью более 3 тыс.чел. |  |  |  |  |
|  | населенные пункты с численностью менее 3 тыс.чел. |  | 1350 |  |  |
| 3 | Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки том числе: | час. |  |  |  |
|  | населенные пункты с численностью более 3 тыс.чел. |  | 5350 |  |  |
|  | населенные пункты с численностью менее 3 тыс.чел. |  | 4400 |  |  |

2.1.2. Обоснование расчетных показателей.

Нормативы электрических нагрузок жилищно-коммунального сектора установлены Схемой территориального планирования (материалы по обоснованию Схемы территориального планирования, часть 9, раздел 9.1)  в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) и с  «Нормативами для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденными приказом Минтопэнерго России от  29.05.1999 № 213 (с изменениями и дополнениями в соответствии с  «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

2.2. Объекты, относящиеся к области газоснабжение.

2.2.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем газопотребления сжиженного газа | тонн | 48,4 | Схема территориального планирования | Материалы по обоснованию проекта. Часть 9, Раздел 9.3 |
|  |  |  |  |  | Проект «Генеральная схема газоснабжения и газификации Томской области» |
| 2 | Объем газопотребления природного газа | млн. м3 | 8,9 |  |  |

2.2.2  Обоснование расчетных показателей.

Нормативы потребления газа установлены Схемой территориального планирования (материалы по обоснованию Схемы территориального планирования, часть 9, раздел 9.3) и проектом «Генеральная схема газоснабжения и газификации Томской области»

2.3 Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района.

2.3.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 238 | Схема территориального планирования | Материалы по обоснованию проекта. Часть 8, |
| 2 | Плотность автомобильных дорог общего пользования | км/ тыс.км2 | 54,1 |  |  |

2.3.2. Обоснование расчетных показателей.

Нормативы на автомобильные дороги общего пользования установлены Схемой территориального планирования (материалы по обоснованию Схемы территориального планирования, часть 8) в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

  - Объекты дошкольного образования.

2.4.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность дошкольными образовательными организациями | мест/ тыс.чел | 65 | Схема территориального планирования | Материалы по обоснованию проекта. Часть 6, |
| 2 | Радиус пешеходной доступности дошкольных образовательных организаций | м | 500 | СП 42.13330.2011 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", | Таблица 5 |

2.4.2 Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности дошкольными образовательными организациями и их уровень территориальной доступности установлены Схемой территориального планирования (материалы по обоснованию Схемы территориального планирования, часть 6)  в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

  - Объекты начального  общего, основного общего и среднего общего образования.

2.5.1 Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность общеобразовательными организациями | мест/ тыс.чел. | 130 | Схема территориального планирования | Материалы по обоснованию проекта. Часть 6, |
| 2 | Радиус пешеходной доступности общеобразовательных организаций, в том числе: | км |  | СП 42.13330.2011 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" | Раздел 10, пункт 10.5. |
|  | I ступень обучения – начальное общее, (не более) |  | 2 |  |  |
|  | II-III ступень обучения – основное общее, среднее общее, (не более) |  | 4 |  |  |
| 3 | Радиус транспортной доступности общеобразовательных организаций (в одну сторону), в том числе: | мин. |  |  |  |
|  | I ступень обучения – начальное общее, (не более) |  | 15 |  |  |
|  | II-III ступень обучения – основное общее, среднее общее, (не более) |  | 30 |  |  |

    - Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности объектами начального  общего, основного общего и среднего общего образования и их уровень территориальной доступности установлены Схемой территориального планирования (материалы по обоснованию Схемы территориального планирования, часть 6)   в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

  - Объекты, относящиеся к области здравоохранения

2.6.1 Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребность в стационарной медицинской помощи | койки | 130 | Схема территориального планирования | Материалы по обоснованию проекта. Том II. Часть 6, |
| 2 | Потребность в амбулаторно-поликлинической помощи, на | посещений/ смена | 245 |  |  |
| 3 | Радиус доступности объектов амбулаторно-поликлинической помощи | мин | 30 (с исполь зованием транспорта) | СП 42.13330.2011 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", | Таблица 5 |

2.6.2  Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности объектами здравоохранения и их уровень территориальной доступности установлены Схемой территориального планирования (материалы по обоснованию Схемы территориального планирования, часть 6) в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

2.7  Объекты, относящиеся к области физической культуры и спорта.

2.7.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плоскостные спортивные сооружения | га на 1000 чел. | 0,2 | Схема территориального планирования | Материалы по обоснованию проекта. Часть 6, |
| 2 | Спортивные залы | м2 пола на 1000 чел. | 350 |  |  |
| 3 | Бассейны | м2 зеркала воды на 1000 чел. | 25 | СП 42.13330.2011 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" | Приложение Ж |

2.7.2   Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности объектами физической культуры и спорта и их уровень территориальной доступности установлены Схемой территориального планирования (материалы по обоснованию Схемы территориального планирования, часть 6)  в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

  - Объекты, относящиеся к области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

2.8.1 Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бытовые отходы, в том числе: Твердые: от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом |  |  | Схема территориального планирования | Материалы по обоснованию проекта. Часть11, |
|  |  | кг на чел. в год | 300 |  |  |
|  |  | литр на чел. в год | 990 | СП 42.13330.2011 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" | Приложение М |
|  | от прочих жилых зданий | кг на чел. в год | 330 |  |  |
|  |  | литр на чел. в год | 1210 |  |  |
|  | общее количество по населенному пункту с учетом общественных зданий | кг на чел. в год | 308 |  |  |
|  |  | литр на чел. в год | 1540 |  |  |
|  | жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | литр на чел. в год | 2200 |  |  |
|  | смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | кг на чел. в год | 5,5 |  |  |
|  |  | литр на чел. в год | 8,8 |  |  |

2.8.2  Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности объектами, относящимися к области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, установлены Схемой территориального планирования (материалы по обоснованию Схемы территориального планирования, часть 11) в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

# 3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1 Действие нормативов распространяется на всю территорию муниципального образования Кривошеинский район.

Нормативы являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с подготовкой  документов территориального планирования,  разработкой документации по планировке территории независимо от организационно-правовых форм.

3.2. Совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами районного значения  производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов районного значения района в Схеме территориального планирования, зон планируемого размещения объектов районного значения в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории Кривошеинского района.

3.3. При определении местоположения планируемых к размещению объектов районного значения,  в целях подготовки и внесения изменений в Схему территориального планирования, документации по планировке территории, следует учитывать наличие на территории муниципального образования Кривошеинский район в границах территорий таких же объектов, их параметры (площадь, ёмкость, вместимость), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов.

При определении границ зон планируемого размещения объектов местного значения следует учитывать параметры объектов районного значения и нормы отвода земель для таких объектов.

3.4. Нормативы применяются:

- при подготовке, согласовании и утверждении Схемы территориального планирования, а также  при внесении изменений в  указанную Схему территориального планирования;

-     при подготовке и утверждении документации по планировке территорий;

- при проверке документации по планировке территории на соответствие Схеме территориального планирования, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;